EA15 THERMOCOUPLE DATALOGGER RS-232 PROTOCOL

Com Port Settings: 9600, 8, N, 1, XOn/XOff

1. Byte Code

| Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte7 | Byte8 | Byte9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | T1 Status | T1 High | T1 Low | T2 Status | T2 High | T2 Low | ## Type | 03 |

Byte1 : Starting Byte (02)

### Byte2, 5 : Status

| Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OL | - - - - |  |  |  | ## : ℃ 01 : ℉ 10 : °K 11 : ℉ |  | 1 |
| + |  |  |  |  |  |  |  | 0 |

Byte3, 4 : T1 Bytes

#### T1=(Byte3 x 256 + Byte4) /10

Byte6, 7 : T2 Bytes

##### T2=(Byte6 x 256 + Byte7) /10

Byte8 : Type Byte

00 : K   01 : J   02 : E   03 : T

04 : R   05 : S   06 : N

Byte9 : Ending Byte (03)

2. Commands

###### “A” : 02 + Last Address + 03

Last Address : 8C80

“U” : 02 + 00 55 AA 00 + Interval + Data + Data + ……

+ 00 55 AA 00 + Interval + Data + Data + …… + 03

Interval : 1 Byte

Data : T1 Status + T1 High + T1 Low + T2 Status + T2 High + T2 Low + Type